急救车技术参数

1、尺寸:750*480*940mm；

2、台面实用面积：512*433*12mm；

3、车体由ABS工程材料、塑钢、不锈钢结构、 易清洗、擦拭、消毒；

4、ABS底面注塑工艺成型两侧带有绕线的要么扶手，凹陷设计可防止物品滑落,台面配有透明软玻璃； 隐藏式书写工作台，除颤平台，双桶ABS污物桶方便分类存放垃圾；升降输液架外杆Φ25，内杆Φ19,4个Φ6回旋；背面：除颤板上下托挂钩；5M电源插板，氧气瓶基座； 3、车身配有五层带中控锁抽屉，抽屉拉手为燕尾式、封口插槽式表示牌、防止液体及灰尘进入； 标签式面积根据人体工程学原理设计、插槽式向上倾斜便于观望、拉手内层模具加厚手感更加踏实； 一二两层抽屉面80mm；内空：424*375*68mm三四两层抽屉面120mm；内空424*375*110mm下部大抽面240mm；内空424*375*220mm可放置针剂、药品、大输液瓶等物品）；抽屉材质为ABS工程材料，抽屉内3*3分隔片；

5、车体配有置物盒，＊塑料网篮内放锐气盒两升内有隔分隔断、保留洗手液位置，配有污物桶，车体后侧配有伸缩输液架 ，伸缩副工作台；

6、脚轮要求：豪华万向静音轮，2只带刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯。防静电、防毛发缠绕、移动轻便灵活；

7、整机质保3年