
ABS治疗车技术参数

1. 规格：600mm*500mm*930mm；

*2.柜体立柱采用高强度铝合金型材，侧板与背板采用厚度为4mm优质工业铝塑板，整体搭配合理，外形美观，推行轻便；

3. 台面及底座采用ABS高级工程塑料一次性注塑成型，台面三方带ABS围栏，外表光洁、美观；

4. 抽屉主要由抽屉面板、抽屉框架和活动分隔板组成，抽屉面板和框架为钢制结构；

5. 抽屉滑槽采用优质三节静音滑槽，有效伸缩距离为60cm,确保抽屉能够完全拉出，便于使用，后方带自锁功能；

*6.抽屉分为三种规格，小号：524*402*80mm，中号：524*402*164mm，大号：524*402*248mm，抽屉由δ0.8冷轧钢板折弯后组焊而成, 然后采用自动化喷涂设备喷涂，涂层均匀，具有抗菌，抗酸碱、耐腐蚀、耐褪色等特性,抽面带ABS弧形拉手，整体协调美观，抽屉可以根据科室的要求进行多种组合；

7. 整车配置一个中号抽屉，抽屉下方配置一层隔板，隔板三方带ABS围栏；整车配置透明ABS文件盒一个、锐器盒一个、两个塑料翻盖式污物桶。推车右侧面带侧抽板，方便存放物品；

8. 整车配置4只4寸丝杆单片空心轮，外罩包ABS防缠绕，坚固耐用，外表美观；其中2只脚轮配置刹车，可在任意状态下使用刹车功能。

9. 质保3年。

