| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 设备型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED显示屏 | / | / | 1、像素结构：表贴三合一，像素间距：1.538mm 2、模组分辨率：208x104，模组尺寸：320x160，模组重量：0.42±0.05kg 3、像素密度：422753点/㎡，白平衡亮度：≥1800cd/m可调，支持256级无灰度等级调节，可设置亮度定时调节，支持通过亮度传感器自动调节，色温：1000K-26000K可调； 4、★刷新率：3840-7680Hz，对比度：≥35000:1； 5、亮度均匀性(校正后)：≥99.3%，色度均匀性(校正后)：±0.0005 Cx,Cy 之内； 6、水平视角：≥175°，垂直视角：≥175°； 7、平整度：0.03mm； 8、防护等级：≥IP68； 9、★功耗：峰值功耗：≤240W/㎡，平均功耗≤92W/㎡； 10、平均无故障时间：≥200000h； 11、工作噪音声压级：处理距离 r=1.0米，最大噪声≤1dB； 12、Ul 莱单遥控交互：控制软件支持屏幕U莱单显示，可通过遥控器调节屏幕参数、屏幕亮度调节、信号切换、场景切换、色温调节、开关机控制等，支持在屏幕上显示主要变化信息，实现对 LED 显示屏的智能配置、参数调节、亮度控制、电源管理、屏体校正以及硬件监控等； 13、★有害物质检测：电子电气产品符合国家及行业有关标准限用物质(铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚)的要求； 14、防毒辐射污染：通过BS8653有毒烟雾测试，毒性指数R值≤0.5； 15、★低碳排放：LED显示屏每平方每小时的碳放量≤0.06千克； 注：“★”标示项参数需提供CNAS认可的检测机构出具的测试报告等证明材料并加盖生产厂商鲜章 | 6.7 | ㎡ | 尺寸： 高2.02m 长3.3m 屏体面积：6.666㎡ 表贴 |
| 2 | LED显示控制软件 | / | / | 1、提供依据GB/T-17544、CSTCJSBZ07、CSTCJSB08测试标准测试通过的软件安装、卸载、功能模块挂接、文件导入、删除、播放记录查寻、播放时间设置功能、数据的基本容错、运行稳定性能 2、显示界面无变形、文字无乱码、病毒检查等项目的测试认证 | 1 | 套 | 随屏赠送 |
| 3 | 视频处理器 | / | / | - 单画面；带载260万、横向最大3840、纵向最大1920； - 2、U盘脱机播放、输入:1xUSB、1xVGA、1xDVI、1xHDMI、CVBS、1xAudio； 3、输出:4x网口， 1xAudio；支持一键缩放 | 1 | 台 |  |
| 4 | 4路投屏服务器 | / | / | 1、最高支持4K/60FPS视频编解码； 2、支持4台设备同时投屏与协作； 3、支持通过Miracast、Airplay、信锐同频协议进行无线投屏；兼容Windows、Android、Mac、iOS等操作系统； 4、支持双屏同显、双屏异显；2个HDMI输出接口，1个HDMI输入接口；标配一支智控随心笔，可实现数字激光、聚光灯、放大镜、PPT左翻页、PPT右翻页等演讲辅助功能。支持BYOM功能； | 1 | 台 | 支持同时 4路无线 投屏 |
| 5 | 小型壁挂音响 | / | / | - ●系统类型：5"同轴音箱； 2、频率范围：不窄于68Hz-25KHz； 3、灵敏度 2.83V/1m ：≥96dB； 4、●最大声压级 SPL @1 m ：125 dB； 5、系统额定阻抗 ：8Ω； 6、振膜材料：不劣于PM4； 7、标称覆盖角度(HxV)：70°圆锥； 8、●功率 (W)持续≥200W/节目≥400W/峰值≥ 800W； 9、分频器频率 2.5 KHz 10、外壳材料:不少于12mm夹板/犀牛岩漆； 11、提供CNAS认可的质检报告； | 2 | 只 | 同轴 高保真音响 |
| 6 | 数字合并功放机 | / | / | - 频响范围(+1db):不劣于20Hz--20KHz； - 功率:≥400W*2； - 话筒输入灵敏度:士8mV； - 话简最大输入电平:士500mV； - 音乐最大输入电平: +5V； - 最大输出电平:+5V ； - 性噪比:>91db(1KHz A计权)； - 电源输入电压:不少于AC110V/AC220V可选择； - 支持免驱式USB直连，手机APP控制，WIFI无线控制； - 双混响技术，直观的用户均衡模式； - 支持蓝牙/U盘接入等输入方式； - 品牌获得国际知名品牌认证证书。 | 1 | 台 | 数字APP控制 |
| 7 | 无线鹅颈话筒 | / | / | 1、G-CALL按键，内存15组工程叠机频率调试。 2、具有KEY LOCK锁频键，能防止人为按键误触引起系统不正常。 3、接收机参数： 频率范围：出厂使用频率为612-698MHz 调节方式：FM 最大频偏：±50KHz 灵敏度：18dBuV( 可调） 信噪比：≥89dB 音频响应：60Hz-15KHz(±3dB) 动态范围：≥105dB 4、发射机参数： 包含2只台式发射座鹅颈无线话筒 ●供电方式：同时具有有两种（锂电池供电3.7V，可重复循环充电使用。可放入两节AA 5号1.5V电池） 充电输入电压：DC5V 1000mA 类型：电容式、14大振膜 指向性：单一指向性 频率响应：60Hz-16000Hz 灵敏度：-38±0.5dB @ 1KHz 信噪比：88dB(A) 频率稳定度：≤ ±0.005% 调制方式：FM 最大频偏：±50KHz 频率选择：红外对频由接收机更改发射器工作频率 | 1 | 套 | 讲台无线 鹅颈话筒 |
| 8 | 无线手持话筒 | / | / | 1、●具有后置G-CALL按键，内存15组工程叠机频率调试。 2、具有45个通道.可根据当地频率情况手动调节频率叠机使用。 3、具有后置一键锁功能，具有锁屏功能，通过此功能键锁定操作介面。 4、●具有一键搜频功能，可通过CPU高速计算搜索出不干净频点。 5、内置CPU SQ自动调节功能，信号弱时可以自动调节接收机灵敏度增加接收距离，话筒信号强时可自动调低可避免杂音干扰. 6、话筒设计可换式接头设计通用各大品牌咪头或电容式咪头 7、接收机参数： 频率范围：出厂使用频率为612-698MHz 调节方式：FM 最大频偏：±50KHz 灵敏度：18dBuV( 可调） 信噪比：≥89dB 动态范围：≥105dB 8、发射机参数： 具有2只手持采用内置隐藏式天线美观大方， 频率范围：厂使用频率为612-698MHz) 发射功率：10mW 频率稳定度：≤ ±0.005% 调制方式：FM 最大频偏：±50KHz 频率选择：由接收机频率对频决定发射器工作频率 工作电源：DC3V（1.5V AA*2） | 2 | 只 |  |
| 9 | 无线领夹话筒 | / | / | 1、接收机频率范围：612-850Hz，调节方式：FM。 2、最大频偏：±50KHz 3、灵敏度：18dBuV，信噪比：≥89dB 4、音频响应：60Hz-15KHz(±3dB) 5、动态范围：≥105dB 6、发射器内置隐藏式天线。 7、频率范围：612-850MHz，调制方式：FM ，发射功率：10mW。 8、频率稳定度：≤ ±0.005% 9、频率选择：由接收机频率对频决定发射器工作频率 10、工作电源：DC3V（1.5V AA*2） | 2 | 只 | 微型无线 领夹话筒 |
| 10 | 电线线材 | 国产优质 | 国标 | 配电柜到屏体电源线，发送盒到屏体网线 | 1 | 套 | 强电井引出 |
| 11 | 配电柜 | 定制 | 定制 | 1、10KW,满足过流、短路、断路、过压、欠压等保护措施，支持远程上电、分步上电的功能。 2、具有状态自动检测与状态异常报警功能。 | 1 | 台 |  |
| 12 | 钢结构及包边 | 定制 | 定制 | 大屏幕安装配套，要求抗绣，抗腐蚀，稳定牢固 | 6.7 | ㎡ |  |
| 13 | 安装及调试 | 配套 | 配套 | 工程安装及调试 | 1 | 项 |  |