激光光电平台技术参数

一、设备名称：激光光电平台

二、技术参数：

1、采用进口大功率半导体LED光源，输出稳定；

2、光源设计选用广角密布型光源阵列，强度输出更均匀；

★3、可预存治疗方案≥8种；

4、采用可包围、可伸展五幅光源模块设计，治疗部位灵活调整；

★5、液晶触摸屏≥12英寸；

★6、控制界面密码操作，避免无关人员误入系统；

7、可查看照射总时间和次数；

8、具有温度、距离等双重安全防护措施；

9、治疗模式：连续、脉冲；

10、蓝光：415±8nm，输出强度≥150mW/cm²，五档可调；

11、红光：633±5nm，输出强度156mW/cm²，五档可调；

★12、黄光：590±8nm，输出强度≥50mW/cm²，五档可调；

★13、辐照面积≥1250 cm2

★14、具有可升级功能，可选配光疗模块（370nm、650nm、670nm）。

●三、整机质保3年

以上参数加注“●”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即作无效标处理。